| - Identificação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa: JS CONSTRUTORA E LOCADORA |  |  | CNPJ: 16.910.656/0001-81 |  |
| Funcionário: @nome |  |  | Matrícula: @matricula |  |
| Função: @funcao |  |  |  |  |
| Admissão: @dt_adm |  |  |  |  |
| Lotação: @lotacao |  |  |  |  |
| Nº CTPS: @ctps | Nº RG: @rg |  |  | Nº CPF: @cpf |
| - Informações gerais |  |  |  |  |
| Em atendimento aos princípios de prevenção da saúde e segurança do trabalhador e de acordo com a Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, Norma Regulamentadora NR-21 — Trabalho a Céu Aberto —, do Ministério do Trabalho e Emprego, a JS Construtora e Locadora Ltda resolve divulgar e dar ciência entre seus empregados as disposições contidas no presente treinamento, elaborado pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho — SESMT, cuja inobservância implica na aplicação das penalidades previstas, inclusive as dispostas no art. 482 da CLT. |  |  |  |  |
| - Objetivo |  |  |  |  |
| Este treinamento tem por objetivo capacitar os colaboradores para o reconhecimento dos riscos inerentes ao trabalho realizado a céu aberto e para a adoção das medidas de prevenção e proteção aplicáveis, em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-21 do Ministério do Trabalho e Emprego, aplicando-se a todos os trabalhadores que exercem suas atividades em campo, em obras de pavimentação, manutenção e terraplanagem. |  |  |  |  |
| - Carga Horária |  |  |  |  |
| 04 horas |  |  |  |  |
| - Conteúdo programático |  |  |  |  |
| 5.1 O que é Trabalho a Céu Aberto e seus riscos gerais Definição: toda atividade laboral realizada em ambiente externo, sem cobertura permanente, exposta às condições climáticas e ambientais. Na JS Construtora, praticamente toda a operação de campo se enquadra nessa condição — pavimentação, terraplanagem, manutenção de rodovias e operação de máquinas. Principais riscos: exposição à radiação solar ultravioleta, calor extremo, chuvas, raios, ventos fortes e variações bruscas de temperatura. Por que esses riscos são subestimados: a exposição é gradual e cotidiana, fazendo com que o trabalhador se acostume sem perceber os danos acumulados à saúde. 5.2 Radiação Solar e Calor 5.2.1 Riscos da exposição solar Radiação ultravioleta UV-A e UV-B: causam queimaduras, envelhecimento precoce da pele, catarata e câncer de pele — o câncer de pele é a neoplasia mais comum entre trabalhadores expostos ao sol de forma crônica. Radiação UV é invisível e está presente mesmo em dias nublados — nuvens bloqueiam apenas parte da radiação. Horários críticos de exposição: entre 10h e 16h, quando a incidência é mais intensa. Superfícies que potencializam a exposição: asfalto escuro e concreto refletem e acumulam calor, elevando significativamente a temperatura no entorno do trabalhador. 5.2.2 Estresse térmico e doenças relacionadas ao calor Estresse térmico: condição em que o organismo não consegue manter a temperatura corporal adequada, levando à sobrecarga cardiovascular. Câimbras por calor: espasmos musculares dolorosos causados pela perda de sais minerais pelo suor — primeiros sinais de alerta. Exaustão por calor: fraqueza, tontura, dor de cabeça, pele fria e úmida, náuseas e desmaio — requer afastamento imediato da fonte de calor e hidratação. Insolação ou golpe de calor: emergência médica grave — temperatura corporal acima de 40°C, pele quente e seca, confusão mental, desmaio e convulsão. Pode levar à morte se não tratada imediatamente. Conduta em caso de insolação: remover o trabalhador para local fresco e sombreado, resfriar o corpo com panos úmidos, acionar SAMU 192 imediatamente. 5.2.3 Medidas de prevenção contra calor e radiação solar Uso obrigatório de protetor solar FPS 30 ou superior: aplicar antes da exposição e reaplicar a cada 2 horas ou após suor intenso — fornecido pela empresa. Uso de camisa de manga longa com tecido leve e de cor clara: reduz a absorção de calor e protege a pele da radiação. Uso de boné ou capacete com aba: proteção para face, pescoço e orelhas. Hidratação constante: beber água em pequenas quantidades a cada 15 a 20 minutos, mesmo sem sentir sede — não aguardar a sensação de sede. Pausas em locais sombreados: especialmente entre 10h e 16h; a empresa deve disponibilizar local de descanso coberto próximo à frente de serviço. Atenção ao trabalhador ao lado: sinais de exaustão ou comportamento alterado em um colega exigem ação imediata. 5.3 Trabalho Próximo ao Asfalto Quente — Riscos Específicos da Pavimentação 5.3.1 Temperatura do asfalto e riscos de queimadura O CAP — Cimento Asfáltico de Petróleo — é aplicado a temperaturas entre 150°C e 180°C. O contato direto com asfalto nessa temperatura causa queimaduras de segundo e terceiro graus em frações de segundo. O calor irradiado pelo asfalto recém-aplicado eleva a temperatura do ar próximo à superfície, agravando o estresse térmico. Vapor e fumos liberados durante a aplicação: além do risco químico já tratado no treinamento de produtos químicos, os fumos quentes elevam ainda mais a temperatura ao redor do trabalhador. 5.3.2 Medidas de prevenção no trabalho com asfalto quente Manter distância segura do espargidor e da vibroacabadora durante a aplicação. Nunca pisar em asfalto recém-aplicado sem necessidade — risco de queimadura nos pés e aderência das solas ao piso. Uso obrigatório de botina de couro, avental de raspa e luva química nos momentos de contato com o produto. Posicionar-se sempre a favor do vento em relação aos fumos do asfalto. Em caso de contato acidental com asfalto quente: resfriar imediatamente com água fria em abundância, não tentar remover o asfalto aderido à pele — acionar socorro médico. 5.4 Trabalho em Dias de Chuva Riscos do trabalho sob chuva: queda por escorregamento em pisos molhados e taludes, choque elétrico em contato com equipamentos energizados, redução da visibilidade e risco de atropelamento na pista. Quando parar o trabalho: chuva intensa que comprometa a visibilidade ou a estabilidade do terreno, presença de raios na região. Uso de capa de chuva: protege contra hipotermia e mantém o trabalhador visível na pista — deve ser de cor fluorescente com faixas refletivas. Proibição de trabalho em asfalto sob chuva: a água compromete a aderência e a temperatura do produto, além de aumentar o risco de queimadura por vapor. 5.5 Raios — Risco Subestimado O Brasil é o país com maior incidência de raios do mundo — Goiás está entre os estados com maior frequência de descargas elétricas. O raio pode atingir a vítima mesmo sem contato direto: raio lateral, tensão de passo e condução pelo solo. Situações de alto risco: campo aberto, topos de morro, proximidade de árvores isoladas, operação de máquinas com estruturas metálicas. Regra dos 30/30: se o intervalo entre o raio e o trovão for menor que 30 segundos, buscar abrigo imediatamente — aguardar 30 minutos após o último raio para retomar as atividades. Locais seguros: interior de veículos com janelas fechadas, edificações sólidas com para-raios. Locais proibidos durante tempestade: campo aberto, sob árvores isoladas, próximo a estruturas metálicas altas, dentro ou próximo a corpos d'água. Conduta em caso de raio próximo sem abrigo disponível: agachar com os pés juntos, sem se deitar no chão — nunca se deitar. 5.6 Vento Forte e Outros Riscos Climáticos Vento forte: risco de queda de materiais, derrubada de sinalização e redução da visibilidade por poeira. Suspender atividades em altura e operações de içamento em caso de vento acima de 40 km/h. Poeira e particulado: protetor respiratório obrigatório em operações de terraplanagem com vento. Variação brusca de temperatura: risco de hipotermia em turnos noturnos — uso de agasalho adequado. Exposição prolongada ao sol seguida de ambiente frio: cuidado com choques térmicos — nunca tomar banho gelado após exposição intensa ao sol. 5.7 Alimentação, Hidratação e Pausas Hidratação: mínimo de 250ml de água a cada 20 minutos durante atividade intensa sob calor. Alimentação: refeições leves durante a jornada em dias de calor intenso — refeições pesadas dificultam a termorregulação do organismo. Pausas obrigatórias: a empresa deve garantir intervalos em local sombreado e fresco, especialmente nos horários de pico de calor. Sinais de alerta para si mesmo e para os colegas: tontura, dor de cabeça, náusea, palidez, sudorese excessiva ou ausência de suor — comunicar imediatamente ao encarregado. |  |  |  |  |
| - Responsabilidades |  |  |  |  |
| 6.1 Da Empresa — NR-21: Fornecer protetor solar, água potável e local de descanso sombreado para todos os trabalhadores em campo Organizar a jornada de trabalho de forma a minimizar a exposição nos horários de maior calor quando possível Capacitar os trabalhadores sobre os riscos do trabalho a céu aberto antes do início das atividades Suspender as atividades em campo em condições climáticas que representem risco grave — tempestades com raios, chuvas intensas e ventos fortes Disponibilizar equipamentos de primeiros socorros nas frentes de serviço 6.2 Do Colaborador — NR-21: Utilizar os EPIs e insumos fornecidos pela empresa — protetor solar, boné, camisa manga longa, capa de chuva Hidratar-se regularmente sem aguardar a sensação de sede Comunicar imediatamente ao encarregado qualquer sintoma de estresse térmico, exaustão ou mal-estar Buscar abrigo imediatamente ao perceber aproximação de tempestade com raios Zelar pela segurança dos colegas — identificar sinais de estresse térmico nos demais trabalhadores e acionar socorro quando necessário 6.3 Responsabilização do Colaborador — art. 462 da CLT: O colaborador responderá perante a empresa nas seguintes situações: Recusar-se a utilizar os EPIs e insumos fornecidos para proteção contra os riscos do trabalho a céu aberto Permanecer em campo durante tempestade com raios após orientação de parada das atividades Omitir sintomas de mal-estar que resultem em agravamento do quadro de saúde por negligência própria |  |  |  |  |
| - Assinatura |  |  |  |  |
| Declaro que recebi orientação sobre o conteúdo integral deste documento, que compreendi os itens e normas aqui descritos e estou ciente das responsabilidades e penalidades decorrentes do seu descumprimento. |  |  |  |  |
| _______________________________________________ |  | _______________________________________________ |  |  |
| @nome |  | @resp_tecnico |  |  |