| - Identificação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa: JS CONSTRUTORA E LOCADORA |  |  | CNPJ: 16.910.656/0001-81 |  |
| Funcionário: @nome |  |  | Matrícula: @matricula |  |
| Função: @funcao |  |  |  |  |
| Admissão: @dt_adm |  |  |  |  |
| Lotação: @lotacao |  |  |  |  |
| Nº CTPS: @ctps | Nº RG: @rg |  |  | Nº CPF: @cpf |
| - Informações gerais |  |  |  |  |
| Em atendimento aos princípios de prevenção da saúde e segurança do trabalhador e de acordo com a Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, Normas Regulamentadoras NR-1, NR-9 e NR-26 do Ministério do Trabalho e Emprego, a JS Construtora e Locadora Ltda resolve divulgar e dar ciência entre seus empregados as disposições contidas no presente treinamento, elaborado pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho — SESMT, cuja inobservância implica na aplicação das penalidades previstas, inclusive as dispostas no art. 482 da CLT. |  |  |  |  |
| - Objetivo |  |  |  |  |
| Este treinamento tem por objetivo capacitar os colaboradores para o reconhecimento, manuseio seguro e adoção das medidas de prevenção relacionadas aos produtos químicos presentes nas atividades da JS Construtora e Locadora Ltda, em conformidade com as Normas Regulamentadoras vigentes, aplicando-se a todos os trabalhadores que manuseiam ou estão expostos a agentes químicos em suas atividades laborais. |  |  |  |  |
| - Carga Horária |  |  |  |  |
| 04 horas |  |  |  |  |
| - Conteúdo programático |  |  |  |  |
| 5.1 O que são Agentes Químicos e por que são perigosos Definição de agente químico conforme NR-1: substância química, por si só ou em misturas, que em função de sua natureza, concentração e exposição é capaz de causar lesão ou agravo à saúde. Vias de entrada no organismo: inalação, contato dérmico, ingestão e absorção. Por que pequenas exposições repetidas podem ser tão prejudiciais quanto uma única exposição intensa. 5.2 Produtos Químicos presentes nas atividades da JS Construtora 5.2.1 Cimento Asfáltico de Petróleo — CAP e Emulsão Asfáltica O que é o CAP e como é utilizado no processo de pavimentação. Riscos à saúde: inalação de vapores causa irritação do nariz, garganta, dor de cabeça e náuseas; contato com a pele pode causar irritação e queimaduras, especialmente quando aquecido. Fumos de asfalto: gerados durante a queima do betume — risco respiratório habitual para operadores de espargidor, vibroacabadora e rasteleiros. Medidas de prevenção: uso de PFF2, avental de raspa, luva química, óculos de proteção e permanência a favor do vento durante a aplicação. 5.2.2 Combustíveis derivados de petróleo — Diesel e Gasolina Presença de benzeno como componente de combustíveis derivados de petróleo. Riscos à saúde: exposição ao benzeno pode causar sonolência, tonturas, dores de cabeça, irritação de olhos, pele e vias respiratórias. Atividades de risco: abastecimento de veículos e máquinas, lubrificação de motores, medição de níveis de óleo e manuseio de peças contaminadas. Medidas de prevenção: uso de luva química, evitar contato direto com combustível, não utilizar diesel para limpeza de peças ou mãos. 5.2.3 Óleos minerais, graxas e lubrificantes Uso em manutenção preventiva e corretiva da frota. Riscos à saúde: contaminação por vias aéreas ou contato com a pele — dermatites, irritação e absorção de contaminantes. Medidas de prevenção: uso de luva química, creme protetor e higiene pessoal ao término das atividades. 5.2.4 Produtos de limpeza — ácidos e bases Produtos utilizados na lavagem e conservação de equipamentos, veículos e instalações. Produtos ácidos: desincrustantes, removedores de ferrugem e cal — risco de queimadura química em pele e mucosas, irritação grave de olhos. Produtos básicos: desengordurantes, detergentes alcalinos — risco de irritação de pele, olhos e vias respiratórias. Regra fundamental: nunca misturar produtos de limpeza sem orientação técnica — a mistura de ácido com base pode gerar reação exotérmica, liberação de gases tóxicos e explosão. Leitura obrigatória do rótulo antes de qualquer uso. 5.2.5 Produtos de Limpeza — Rotina do Auxiliar de Limpeza Categorias de produtos utilizados na limpeza: Desinfetantes e sanitizantes: produtos à base de cloro ativo, quaternário de amônio ou ácido peracético — utilizados na higienização de banheiros, refeitórios e vestiários. Desincrustantes ácidos: removedores de cálcário, ferrugem e incrustações minerais — geralmente à base de ácido clorídrico, fosfórico ou sulfâmico. Desengordurantes alcalinos: removedores de gordura e sujeira pesada — à base de hidróxido de sódio ou potássio. Multiuso e detergentes neutros: menor risco, porém exigem uso de luvas para exposição prolongada. Diluição correta — por que é fundamental: Produtos concentrados têm potencial de causar queimaduras graves mesmo em contato breve. A diluição correta reduz o risco e garante a eficácia do produto. Nunca aumentar a concentração achando que vai limpar melhor — isso só aumenta o risco sem melhora de resultado. Sempre usar os recipientes e medidas indicados pelo fabricante. Nunca diluir produto concentrado adicionando água ao produto — sempre adicionar o produto à água. Incompatibilidade química — regras obrigatórias: Nunca misturar água sanitária (hipoclorito) com produtos ácidos — gera liberação de cloro gasoso, extremamente tóxico. Nunca misturar água sanitária com amônia — gera cloraminas tóxicas. Nunca misturar dois produtos de limpeza diferentes sem orientação técnica, mesmo que pareçam similares. Em caso de mistura acidental: ventilar o ambiente imediatamente, sair da área e acionar o responsável de SST. Identificação e organização dos produtos: Manter os produtos sempre nos frascos originais com rótulo legível. Nunca transferir produto para embalagem sem identificação. Guardar produtos de limpeza separados por categoria: ácidos em prateleira separada de alcalinos. Nunca deixar produtos abertos ou sem tampa após o uso. Verificar a validade dos produtos antes do uso. EPIs obrigatórios para auxiliares de limpeza: Luva de borracha nitrílica ou PVC: uso obrigatório em todo manuseio de produtos de limpeza, especialmente concentrados. Óculos de proteção: obrigatório no manuseio de produtos corrosivos, desincrustantes e desengordurantes concentrados. Avental impermeável: nos procedimentos de limpeza com produtos de maior risco. Máscara de proteção respiratória: em ambientes fechados com uso de produtos voláteis ou durante a aplicação de desinfetantes em spray. Procedimentos seguros na rotina de limpeza: Sempre ler o rótulo do produto antes de usar. Garantir ventilação adequada do ambiente durante a limpeza. Não misturar produtos de marcas ou finalidades diferentes no mesmo recipiente. Lavar as mãos com água e sabão após remover as luvas. Ao terminar o uso, fechar bem as embalagens e guardar no local correto. Comunicar ao responsável quando um produto estiver próximo do vencimento ou com embalagem danificada. 5.3 Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos — FISPQ O que é a FISPQ e onde encontrá-la na empresa. Informações essenciais: identificação do produto, riscos à saúde e ao meio ambiente, medidas de primeiros socorros, procedimentos em caso de derramamento, requisitos de armazenamento e EPIs necessários. Obrigação do trabalhador de consultar a FISPQ antes de manusear qualquer produto químico desconhecido. 5.4 Sinalização de Segurança — NR-26 Sistema de cores e pictogramas para identificação de riscos químicos. Cores obrigatórias: vermelho — inflamável; amarelo — atenção/cuidado; laranja — tóxico; azul — obrigatório. Sistema GHS/SGA: os novos pictogramas de perigo químico adotados no Brasil. Como interpretar os rótulos de produtos químicos na embalagem. 5.5 Armazenamento seguro de produtos químicos Separação de produtos incompatíveis: nunca armazenar ácidos junto com bases ou inflamáveis. Recipientes identificados e tampos sempre fechados. Armazenamento em local ventilado, longe de fontes de calor e ignição. Proibição de reutilizar embalagens de produtos químicos para outros fins. Descarte correto de embalagens e resíduos químicos. 5.6 EPIs obrigatórios no manuseio de produtos químicos Luva de proteção química: correta seleção conforme o produto, inspeção antes do uso, higienização e descarte. Protetor respiratório PFF2: uso correto, ajuste facial, validade e substituição. Óculos de proteção: obrigatoriedade no manuseio de produtos corrosivos e irritantes. Avental de raspa: proteção contra respingos de asfalto e produtos quentes. Creme protetor: aplicação correta nas mãos antes e após as atividades com óleos e lubrificantes. 5.7 Higiene pessoal e boas práticas Proibição de comer, beber ou fumar em áreas de manuseio de produtos químicos. Lavagem das mãos antes e após o manuseio de qualquer produto químico. Troca de roupas contaminadas imediatamente após o contato. Proibição de usar diesel, gasolina ou solventes para lavar as mãos ou limpar a pele. Banho ao final da jornada quando houver exposição a produtos químicos. 5.8 Procedimentos em caso de acidente com produtos químicos Contato com a pele: retirar imediatamente a roupa contaminada e lavar com água corrente em abundância por no mínimo 15 minutos. Contato com os olhos: lavar imediatamente com água corrente por no mínimo 15 minutos e buscar atendimento médico. Inalação: remover a vítima para local arejado imediatamente e acionar socorro. Ingestão: não provocar vômito — acionar SAMU 192 imediatamente e informar o produto ingerido. Derramamento: isolar a área, ventilar o ambiente, utilizar os EPIs adequados e acionar o responsável de SST. Comunicar todo acidente envolvendo produtos químicos ao superior imediato e ao setor de SST. |  |  |  |  |
| - Responsabilidades |  |  |  |  |
| 6.1 Da Empresa — NR-9 e NR-1: - Identificar, avaliar e controlar os riscos decorrentes da exposição a agentes químicos, nos termos do PGR - Fornecer gratuitamente os EPIs adequados a cada produto e atividade, em perfeito estado de conservação - Disponibilizar as FISPQs de todos os produtos químicos utilizados - Capacitar os trabalhadores expostos a agentes químicos antes do início das atividades - Realizar os exames médicos previstos no PCMSO para os trabalhadores expostos 6.2 Do Colaborador — NR-9 e NR-1: - Utilizar os EPIs fornecidos de forma correta durante todo o manuseio de produtos químicos - Consultar o responsável de SST ou a FISPQ em caso de dúvida sobre qualquer produto - Comunicar imediatamente ao superior qualquer situação de risco, derramamento ou acidente - Seguir rigorosamente os procedimentos de higiene pessoal estabelecidos pela empresa - Não manusear produtos químicos desconhecidos sem orientação prévia 6.3 Responsabilização do Colaborador — art. 462 da CLT: O colaborador responderá perante a empresa nas seguintes situações: - Manusear produtos químicos sem os EPIs fornecidos, colocando em risco sua saúde e a de terceiros - Misturar produtos químicos sem autorização técnica - Descumprir os procedimentos de armazenamento e descarte estabelecidos pela empresa |  |  |  |  |
| - Assinatura |  |  |  |  |
| Declaro que recebi orientação sobre o conteúdo integral deste documento, que compreendi os itens e normas aqui descritos e estou ciente das responsabilidades e penalidades decorrentes do seu descumprimento. |  |  |  |  |
| _______________________________________________ |  | _______________________________________________ |  |  |
| @nome |  | @resp_tecnico |  |  |