| - Identificação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa: JS CONSTRUTORA E LOCADORA |  |  | CNPJ: 16.910.656/0001-81 |  |
| Funcionário: @nome |  |  | Matrícula: @matricula |  |
| Função: @funcao |  |  |  |  |
| Admissão: @dt_adm |  |  |  |  |
| Lotação: @lotacao |  |  |  |  |
| Nº CTPS: @ctps | Nº RG: @rg |  |  | Nº CPF: @cpf |
| - Informações gerais |  |  |  |  |
| Em atendimento aos princípios de prevenção da saúde e segurança do trabalhador e de acordo com a Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, Normas Regulamentadoras NR-1, NR-18 e NR-21, do Ministério do Trabalho e Emprego, a JS Construtora e Locadora Ltda resolve divulgar e dar ciência entre seus empregados as disposições contidas no presente treinamento, elaborado pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho — SESMT, cuja inobservância implica na aplicação das penalidades previstas, inclusive as dispostas no art. 482 da CLT. |  |  |  |  |
| - Objetivo |  |  |  |  |
| Este treinamento tem por objetivo capacitar os colaboradores para reconhecer situações de emergência no ambiente de trabalho, prestar os primeiros socorros de forma adequada até a chegada do atendimento especializado, e agir corretamente em casos de acidente, incêndio, soterramento e outras emergências características das obras de pavimentação e manutenção viária da JS Construtora, em conformidade com as Normas Regulamentadoras NR-1, NR-18 e NR-21 do Ministério do Trabalho e Emprego. |  |  |  |  |
| - Carga Horária |  |  |  |  |
| 08 horas |  |  |  |  |
| - Conteúdo programático |  |  |  |  |
| - O que são Primeiros Socorros e sua Importância Definição de primeiros socorros: cuidados imediatos prestados à vítima antes da chegada do socorro especializado. Por que os primeiros minutos são decisivos — a "hora de ouro". O papel do trabalhador: não substituir o médico, mas estabilizar e acionar o socorro. Responsabilidade legal e ética do trabalhador em prestar socorro. Limites da atuação: o que fazer e o que não fazer sem treinamento médico. Importância de manter a calma e proteger a própria segurança antes de socorrer. - Avaliação Inicial da Vítima — Protocolo ABCDE A — Airway (Via aérea): verificar se há obstrução das vias aéreas. Inclinação da cabeça e elevação do queixo para vítima inconsciente. B — Breathing (Respiração): verificar se a vítima respira. Como fazer a respiração boca a boca quando necessário. C — Circulation (Circulação): verificar pulso e presença de sangramento. Controle de hemorragias com compressão direta. D — Disability (Estado neurológico): verificar nível de consciência — a vítima responde à voz? Ao toque? E — Exposure (Exposição): identificar lesões adicionais, fraturas, queimaduras e contusões. - Atendimento à Vítima Inconsciente Como verificar inconsciência com segurança. Posição de recuperação (posição lateral de segurança) — quando e como usar. Quando não mover a vítima: suspeita de lesão na coluna. Sinais de parada cardiorrespiratória. Reanimação Cardiopulmonar (RCP): sequência correta de 30 compressões para 2 ventilações. Uso do DEA (Desfibrilador Externo Automático) quando disponível. Manter RCP até chegada do SAMU ou exaustão do socorrista. - Controle de Hemorragias Tipos de sangramento: arterial (jato pulsante), venoso (fluxo contínuo) e capilar. Compressão direta com pano limpo ou curativo: pressão firme e contínua, nunca soltar. Quando usar torniquete: somente em membros com sangramento arterial intenso e incontrolável. Como fazer um torniquete improvisado: posição, aperto e marcação do horário. Proibição de remover objetos encravados na vítima — imobilizar e transportar. Controle de sangramento nasal: inclinar a cabeça para frente, comprimir a narina, não deitar. - Queimaduras — Procedimentos Específicos para Obras de Pavimentação O asfalto aquecido entre 150-180°C é a principal fonte de queimadura na JS Construtora. Classificação das queimaduras: 1º grau (vermelhidão), 2º grau (bolhas) e 3º grau (carbonização). Primeiro socorro para queimaduras por asfalto quente: resfriar imediatamente com água corrente fria por no mínimo 10 minutos. Nunca tentar remover o asfalto grudado na pele — o risco de lesão é maior. Não usar manteiga, pasta dental, óleo ou qualquer substância caseira. Cobrir com curativo estéril ou pano limpo úmido. Queimadura em área extensa (maior que a palma da mão): sempre encaminhar ao pronto-socorro. Queimadura em face, mãos ou genitais: sempre emergência — ligar 192 (SAMU). - Fraturas e Contusões Como identificar suspeita de fratura: dor intensa, deformidade, inchaço, impossibilidade de movimento. Regra fundamental: imobilizar na posição em que está — nunca tentar "encaixar" o osso. Imobilização improvisada com talas de madeira, papelão ou ferramentas planas cobertas com pano. Fraturas de coluna: não mover a vítima em hipótese alguma — aguardar SAMU com suporte adequado. Fraturas de membros: imobilizar a articulação acima e abaixo da fratura. Fraturas expostas (osso para fora): cobrir com pano limpo úmido, não recolocar o osso. - Atropelamento e Colisão — Conduta na Pista Atropelamento é o acidente de maior risco na atividade da JS Construtora — classificado como Substancial no PGR. Conduta imediata ao presenciar atropelamento: proteger a cena ampliando o isolamento, não mover a vítima, acionar socorro. Sinalizar imediatamente os dois sentidos da via para evitar segundo atropelamento. Nunca parar na pista para socorrer sem antes garantir a segurança da equipe. Sinais de trauma de coluna após atropelamento: dor no pescoço ou nas costas, formigamento nos membros, incapacidade de mover braços ou pernas. Contatos de emergência para rodovias: SAMU 192, Bombeiros 193, PRF 191, PM 190. - Desmaio, Insolação e Exaustão pelo Calor O trabalho a céu aberto com exposição solar e próximo ao asfalto quente aumenta o risco de hipertermia. Desmaio simples: deitar a vítima com as pernas elevadas, afrouxar roupas, oferecer água se consciente. Insolação (temperatura corporal acima de 40°C): emergência médica. Resfriar o corpo imediatamente com água fria, panos molhados no pescoço, axilas e virilha. Ligar 192. Câimbras pelo calor: hidratação, repouso à sombra, massagem no músculo afetado. Prevenção: beber água a cada 20 minutos, usar boné ou capacete com proteção solar, evitar exposição intensa entre 10h e 15h. - Inalação de Vapores de Asfalto e Produtos Químicos Sinais de intoxicação por inalação: tontura, dor de cabeça, náusea, dificuldade de respirar, visão turva. Conduta imediata: remover a vítima da área de exposição para local arejado. Manter a vítima em repouso, afrouxar roupas e oferecer água se consciente e sem dificuldade para engolir. Nunca induzir vômito. Se inconsciente ou com dificuldade respiratória grave: ligar 192 imediatamente. Informar ao SAMU o produto químico envolvido — levar a FISPQ se disponível. Prevenção: uso correto do protetor respiratório PFF2 durante a aplicação de asfalto. - Procedimentos de Emergência em Campo - Incêndio em Equipamento ou Veículo Desligar o motor imediatamente se possível e seguro. Acionar o extintor de incêndio embarcado ou o mais próximo. Retirar todos os trabalhadores da área — nunca permanecer próximo a veículo em chamas. Ligar 193 (Bombeiros). Nunca tentar apagar incêndio de grande proporção — priorizar a evacuação. Incêndio em caminhão tanque ou usina: evacuar raio de 100 metros e aguardar Bombeiros . - Soterramento Isolar a área imediatamente — risco de novo soterramento. Não tentar retirar a vítima com máquinas sem orientação técnica. Localizar a vítima por voz ou toque. Manter comunicação com a vítima para monitorar consciência. Acionar SAMU 192 e Bombeiros 193 imediatamente. Informar ao encarregado e ao responsável de SST. - Choque Elétrico Nunca tocar na vítima antes de desligar a fonte de energia. Desligar o disjuntor ou cortar o cabo com material não condutor (madeira seca, borracha). Se não for possível desligar: usar material isolante para afastar a vítima da fonte. Após afastamento: verificar consciência e respiração — iniciar RCP se necessário. Ligar 192 (SAMU) — choque elétrico sempre é emergência médica mesmo sem lesão aparente. Queimaduras elétricas são mais graves internamente do que aparentam externamente. - Comunicação Interna de Emergências Todo acidente ou quase acidente deve ser comunicado ao encarregado imediatamente. O encarregado aciona o Técnico de Segurança do Trabalho: @resp_tecnico. A CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) deve ser emitida em até 24 horas após o acidente com lesão. Registrar: hora, local, o que aconteceu, quem se feriu, testemunhas e primeiros socorros prestados. Preservar o local do acidente até liberação pelo responsável de SST. 5.10.5 Contatos de Emergência. Serviço; Telefone. ServiçoTelefoneSAMU; 192. Defesa Civil; 199. PRF (Rodovias Federais); 191. Bombeiros; 193. Polícia Militar; 190. SESMT; 62 99318-4758. |
| - Responsabilidades |  |  |  |  |
| 6.1 Da Empresa — NR-18 item 18.37.1 e NR-1 item 1.7: Capacitar número suficiente de trabalhadores em primeiros socorros para atendimento em todas as frentes de obra. Disponibilizar caixa de primeiros socorros completa e sinalizada em cada frente de serviço. Manter os contatos de emergência visíveis e acessíveis em todas as obras. Designar trabalhador responsável pelos primeiros socorros em cada frente, com capacitação atualizada. Garantir acesso ao local de trabalho para veículos de socorro. 6.2 Do Colaborador — NR-1 item 1.4.1: Participar dos treinamentos de primeiros socorros e procedimentos de emergência fornecidos pela empresa. Conhecer a localização da caixa de primeiros socorros e dos equipamentos de emergência na sua frente de trabalho. Comunicar imediatamente qualquer acidente, lesão ou situação de emergência ao encarregado. Não mover vítima de acidente grave sem orientação, exceto em risco iminente de novo acidente. Colaborar com o responsável de SST na investigação de acidentes e quase acidentes. Zelar pela integridade da caixa de primeiros socorros — nunca retirar itens para uso pessoal. 6.3 Responsabilização do Colaborador — art. 482 da CLT: O colaborador responderá perante a empresa nas seguintes situações: omitir socorro a colega acidentado quando estava em condições de prestá-lo sem risco próprio; retirar ou danificar equipamentos da caixa de primeiros socorros sem autorização; deixar de comunicar acidente ou situação de risco grave ao encarregado ou responsável de SST. |  |  |  |  |
| - Assinatura |  |  |  |  |
| Declaro que recebi orientação sobre o conteúdo integral deste documento, que compreendi os itens e normas aqui descritos e estou ciente das responsabilidades e penalidades decorrentes do seu descumprimento. |  |  |  |  |
| _______________________________________________ |  | _______________________________________________ |  |  |
| @nome |  | @resp_tecnico |  |  |