| - Identificação |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa: JS CONSTRUTORA E LOCADORA |  |  |  | CNPJ: 16.910.656/0001-81 |  |  |  |
| Funcionário: {{NOME}} |  |  |  | Matrícula: |  |  |  |
| Função: {{CARGO}} |  |  |  |  |  |  |  |
| Admissão: {{DATA_ADMISSAO}} |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotação: {{LOTACAO}} |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº CPF: {{CPF}} |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informações gerais |  |  |  |  |  |  |  |
| Em atendimento aos princípios de prevenção da saúde e segurança do trabalhador e de acordo com a Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, Norma Regulamentadora NR-12 — Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos —, do Ministério do Trabalho e Emprego, a JS Construtora e Locadora Ltda resolve divulgar e dar ciência entre seus empregados as disposições contidas no presente treinamento, elaborado pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho — SESMT, cuja inobservância implica na aplicação das penalidades previstas, inclusive as dispostas no art. 482 da CLT. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Objetivo |  |  |  |  |  |  |  |
| Este treinamento tem por objetivo capacitar os colaboradores para o reconhecimento dos riscos associados ao uso, operação e circulação em áreas com máquinas e equipamentos, estabelecendo os procedimentos obrigatórios de segurança em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-12 do Ministério do Trabalho e Emprego, aplicando-se a todos os trabalhadores que operam ou transitam em áreas onde máquinas e equipamentos estão em operação. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Carga Horária |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 horas |  |  |  |  |  |  |  |
| - Conteúdo programático |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Fundamentos da NR-12 Objetivo e campo de aplicação da NR-12. Responsabilidades do empregador e do trabalhador. Principais conceitos: zona de perigo, dispositivos de segurança, proteções fixas e móveis. Consequências do descumprimento das normas de segurança. 5.2 Máquinas e Equipamentos Utilizados na JS Construtora Identificação e características das máquinas e equipamentos presentes nas obras: Rolo compactador, Vibroacabadora e mesa vibroacabadora Espargidor de asfalto, Retroescavadeira, Pá carregadeira, Motoniveladora, Mini carregadeira, Trator de esteira, Usina de asfalto, Caminhões basculantes e tanque. Reconhecimento visual de cada equipamento. Função de cada máquina no processo de pavimentação e terraplanagem. Capacidades, dimensões e raios de giro — por que isso importa para quem está no entorno. 5.3 Riscos Associados às Máquinas e Equipamentos Riscos mecânicos: esmagamento, aprisionamento, corte, impacto e projeção de materiais. Riscos de atropelamento e colisão na área de obra. Ponto cego das máquinas — onde o operador não enxerga o trabalhador a pé. Riscos de capotamento em terrenos irregulares. Riscos elétricos: contato com fiação e redes de distribuição. Riscos ergonômicos: vibração de corpo inteiro nos operadores, posturas forçadas. Riscos de incêndio e explosão: vazamentos de combustível e fluidos hidráulicos. 5.4 Dispositivos e Sistemas de Segurança das Máquinas Proteções fixas e móveis: função e proibição de remoção. Alarme sonoro de ré: obrigatoriedade e o que fazer ao ouvi-lo. Sistemas ROPS (proteção contra capotamento) e FOPS (proteção contra queda de objetos) nas cabines. Cinto de segurança nas máquinas: uso obrigatório durante toda a operação. Extintor de incêndio embarcado: localização e acionamento. Dispositivos de bloqueio de emergência: como identificar e respeitar. 5.5 Inspeção Diária — Obrigação do Operador Procedimento de inspeção pré-operacional antes de ligar a máquina. Verificação de: nível de óleo, combustível, fluido hidráulico, pneus ou esteiras, luzes, buzina e alarme de ré. Identificação de vazamentos, folgas, trincas e componentes danificados. Como registrar e comunicar não conformidades ao setor de manutenção. Proibição de operar máquina com defeito identificado. 5.6 Operação Segura — Regras para Operadores Habilitação e autorização: somente operar a máquina para a qual foi capacitado e autorizado pela empresa. Proibição de transporte de passageiros em máquinas sem assento e cinto homologados. Velocidade máxima permitida no canteiro de obras. Procedimentos para subida e descida da máquina: três pontos de apoio. Comunicação com trabalhadores a pé: sinais sonoros e gestuais. Distância mínima de segurança de redes elétricas. Proibição do uso de celular durante a operação. Procedimento de estacionamento seguro ao final da jornada ou durante pausas. 5.7 Segurança para Trabalhadores no Entorno das Máquinas Regra fundamental: nunca se aproximar de uma máquina em operação sem sinalizar ao operador. Zonas de exclusão: áreas proibidas durante a operação dos equipamentos. Como estabelecer contato visual com o operador antes de cruzar a área de trabalho da máquina. Uso obrigatório do colete refletivo para visibilidade. Circulação segura no canteiro: rotas definidas para pedestres. Condutas ao ouvir o alarme de ré: parar imediatamente e aguardar a máquina estacionar. Proibição de permanecer sob cargas suspensas ou em zonas de basculamento de caminhões. 5.8 Bloqueio e Etiquetagem — Lockout/Tagout O que é o bloqueio e etiquetagem e quando aplicar. Proibição de realizar qualquer intervenção em máquina sem bloqueio da fonte de energia. Procedimento básico: desligar, bloquear, sinalizar e verificar. Responsabilidade do trabalhador de manutenção e do operador nesse processo. Penalidades pelo descumprimento. 5.9 Manutenção Segura Somente pessoal autorizado e capacitado realiza manutenção. Limpeza de máquinas: proibição de uso de jato de ar comprimido em partes elétricas. Descarte correto de óleos, filtros e fluidos contaminados. Comunicação ao setor de SST de qualquer irregularidade identificada. 5.10 Conduta em Caso de Acidente com Máquinas Procedimento imediato: desligar a máquina, isolar a área e acionar socorro. Não mover a vítima salvo em situação de risco iminente maior. Contatos de emergência: SAMU 192, Bombeiros 193. Comunicação ao responsável de SST e ao encarregado. Preservação do local para investigação do acidente. Emissão da CAT — Comunicação de Acidente do Trabalho. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que recebi orientação sobre o conteúdo integral deste documento, que compreendi os itens e normas aqui descritos e estou ciente das responsabilidades e penalidades decorrentes do seu descumprimento. |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________ |  | _______________________________________________ |  |  |  |  |  |
| {{NOME}} |  | {{RESP_SST}} |  |  |  |  |  |