| - Identificação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa: JS CONSTRUTORA E LOCADORA |  |  | CNPJ: 16.910.656/0001-81 |  |
| Funcionário: {{NOME}} |  |  | Matrícula: |  |
| Função: {{CARGO}} |  |  |  |  |
| Admissão: {{DATA_ADMISSAO}} |  |  |  |  |
| Lotação: {{LOTACAO}} |  |  |  |  |
| Nº CPF: {{CPF}} |  |  |  |  |
| - Informações gerais |  |  |  |  |
| Em atendimento aos princípios de prevenção da saúde e segurança do trabalhador e de acordo com a Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, Norma Regulamentadora NR-26 — Sinalização de Segurança —, do Ministério do Trabalho e Emprego, complementada pelo Manual de Sinalização de Obras e Emergências do DNIT e pelas diretrizes de sinalização viária da AGETOP/GOINFRA para rodovias estaduais de Goiás, a JS Construtora e Locadora Ltda resolve divulgar e dar ciência entre seus empregados as disposições contidas no presente treinamento, elaborado pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho — SESMT, cuja inobservância implica na aplicação das penalidades previstas, inclusive as dispostas no art. 482 da CLT. |  |  |  |  |
| - Objetivo |  |  |  |  |
| Este treinamento tem por objetivo capacitar os colaboradores para a correta leitura, interpretação e respeito à sinalização de segurança nos locais de trabalho e nas rodovias federais e estaduais onde a JS Construtora e Locadora Ltda executa serviços de pavimentação e manutenção, em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-26, o Manual de Sinalização de Obras e Emergências do DNIT e as diretrizes da AGETOP/GOINFRA, aplicando-se a todos os trabalhadores que atuam em campo. |  |  |  |  |
| - Carga Horária |  |  |  |  |
| 04 horas |  |  |  |  |
| - Conteúdo programático |  |  |  |  |
| 5.1 O que é Sinalização de Segurança e por que é obrigatória Definição e objetivo da NR-26: indicar e advertir acerca dos perigos e riscos existentes nos locais de trabalho. A sinalização não substitui outras medidas de prevenção — é uma camada adicional de proteção. Obrigatoriedade legal: empresa que não sinaliza adequadamente está sujeita a autuação pela fiscalização do trabalho e pelos órgãos rodoviários. Responsabilidade do trabalhador de respeitar toda sinalização encontrada no canteiro e na rodovia, mesmo sem entender imediatamente o motivo. 5.2 Sistema de Cores de Segurança — NR-26 Significado de cada cor conforme normas técnicas: - Vermelho — proibição, combate a incêndio, equipamentos de emergência e parada - Amarelo — atenção, cuidado e risco — faixas zebradas, cavaletes, cones - Verde — segurança, saída de emergência, primeiros socorros - Azul — obrigação — uso obrigatório de EPI - Laranja — equipamentos e dispositivos de sinalização viária de obras - Branco — organização, limpeza e informação geral - Roxo/Violeta — risco de radiação ionizante Aplicação prática no canteiro e na pista: onde cada cor aparece no dia a dia — cones, faixas, placas, barreiras, tambores e equipamentos. 5.3 Tipos de Placas de Segurança do Trabalho — NR-26 Placas de proibição: fundo branco, círculo vermelho com barra diagonal — indicam o que é proibido fazer. Exemplos: "Proibido fumar", "Proibido acesso de pessoas não autorizadas", "Proibido transitar a pé nesta área". Placas de advertência: fundo amarelo, triângulo com bordas pretas — alertam para riscos e perigos. Exemplos: "Risco de atropelamento", "Cuidado — máquinas em operação", "Risco de queda". Placas de obrigação: fundo azul, círculo branco — determinam conduta obrigatória. Exemplos: "Use capacete", "Use colete refletivo", "Velocidade máxima 20 km/h". Placas de emergência e salvamento: fundo verde, símbolo branco — indicam saídas, primeiros socorros e pontos de reunião. Exemplos: "Saída de emergência", "Ponto de encontro", "Primeiros socorros". Placas de combate a incêndio: fundo vermelho, símbolo branco — localização de extintores e equipamentos de combate a incêndio. 5.4 Sistema GHS/SGA — Rotulagem de Produtos Químicos — NR-26 O que é o GHS: Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos adotado no Brasil. Os 9 pictogramas de perigo do GHS e o que cada um significa: - Chama — inflamável - Chama sobre círculo — oxidante - Bomba explodindo — explosivo - Caveira e ossos cruzados — tóxico agudo - Ponto de exclamação — irritante, nocivo - Risco à saúde — carcinogênico, tóxico específico a órgão-alvo - Corrosão — corrosivo para pele e metais - Cilindro de gás — gás sob pressão - Meio ambiente — perigoso ao meio aquático Como ler um rótulo de produto químico: identificação do produto, pictogramas, palavra de advertência (Perigo ou Atenção), frases de perigo e frases de precaução. Aplicação prática na JS: identificação dos rótulos do CAP, emulsão asfáltica, diesel e produtos de limpeza utilizados na empresa. 5.5 Sinalização Viária de Obras em Rodovias — Manual DNIT e AGETOP/GOINFRA 5.5.1 Princípios gerais da sinalização viária de obras A sinalização de obras em rodovias tem como objetivo alertar os usuários da via sobre a existência de trabalhos em andamento, proteger os trabalhadores e orientar o tráfego com segurança. Todo serviço executado em rodovia federal ou estadual exige Plano de Sinalização aprovado pelo órgão gestor antes do início das obras. A implantação da sinalização é responsabilidade da empresa executora e deve preceder o início de qualquer atividade em pista. 5.5.2 Zonas de sinalização de obras A sinalização de uma obra em rodovia é dividida em zonas sequenciais, que devem ser implantadas na seguinte ordem a partir do sentido do tráfego: - Zona de advertência prévia — primeiros alertas ao motorista de que há obra à frente; inicia-se a pelo menos 500m do início da obra em rodovias de pista simples e 1.000m em pista dupla - Zona de transição — onde o tráfego é desviado ou reduzido, com afunilamento de faixas - Zona de trabalho — área onde os trabalhadores estão operando; totalmente isolada do tráfego - Zona de término — indica o fim da interferência e o retorno à condição normal da via 5.5.3 Placas de obras — categorias e exemplos Placas de advertência de obras: fundo laranja, letras e símbolos pretos — específicas para sinalização de obras viárias. Principais exemplos utilizados pela JS: - OBR-01 — "Obras na pista": alerta para presença de obra à frente - OBR-02 — "Pista em obras à direita/esquerda": indica o lado da via em obras - OBR-03 — "Trabalhadores na pista": alerta para presença de pessoas na via — uma das mais críticas para a segurança dos trabalhadores - OBR-04 — "Equipamentos na pista": alerta para máquinas operando na via - OBR-05 — "Pista irregular": alerta para irregularidades no pavimento - OBR-06 — "Cascalho na pista": alerta para material solto na pista Placas de regulamentação em obras: - R-19 — "Velocidade máxima": obrigatória nas zonas de obra; velocidade reduzida conforme projeto - R-24b — "Pare": utilizada quando há controle manual de tráfego por sinaleiro - R-24a — "Siga": utilizada em conjunto com o "Pare" pelo sinaleiro Placas de orientação em obras: - Setas de desvio: indicam a direção do fluxo quando há desvio de pista - Placas de largura livre: informam a largura disponível para passagem - 5.5.4 Dispositivos de sinalização — tipos e usos Cones de sinalização: altura mínima 75cm, cor laranja com faixa refletiva branca — delimitam a zona de trabalho e o corredor de passagem do tráfego. Espaçamento entre cones: mínimo de 5m em tangente e 2,5m em curvas. Cavaletes: barreira física leve para bloqueio de acesso; sempre com fita refletiva. Tambores: maior visibilidade que cones, usados em pontos críticos e desvios. Barreira New Jersey: proteção física rígida entre a zona de trabalho e o tráfego; obrigatória em obras de maior porte e velocidades mais altas. Fita zebrada laranja e branca: delimitação da zona de trabalho; não substitui cones e cavaletes em pista aberta ao tráfego. Sinalização luminosa: balizadores luminosos e cones com luz intermitente — obrigatórios em obras noturnas e de baixa visibilidade. Bandeirola: utilizada pelo sinaleiro para controle manual do tráfego — vermelha para parar, verde para prosseguir. - 5.5.5 Trabalho do Sinaleiro O sinaleiro é o trabalhador responsável pelo controle manual do tráfego durante as obras. Deve permanecer em local visível, com colete refletivo classe 3, em posição segura fora da faixa de rolamento. Comunicação com o sinaleiro do lado oposto: via rádio comunicador ou combinação de sinais visuais previamente acordados. Procedimento para parar o tráfego: erguer a bandeirola vermelha acima da cabeça, de frente para os veículos. Procedimento para liberar o tráfego: abaixar a bandeirola e fazer gesto com o braço indicando a passagem. Nunca abandonar o posto sem autorização do encarregado ou substituto posicionado. 5.5.6 Sinalização noturna e em condições adversas Toda obra em pista que se estenda ao período noturno exige sinalização com dispositivos luminosos e refletivos. Uso obrigatório de colete refletivo classe 2 no mínimo — classe 3 para o sinaleiro. Redução das distâncias de visibilidade em condições de chuva, neblina e poeira: redobrar atenção e reforçar a sinalização. Proibição de iniciar ou continuar obra em pista sem sinalização noturna adequada. 5.6 Implantação e Retirada da Sinalização A sinalização deve ser implantada antes do início de qualquer atividade em pista, sempre no sentido contrário ao tráfego — começa-se pelo dispositivo mais distante. A retirada da sinalização deve ser feita após o término das atividades, sempre no sentido do tráfego — começa-se pelo dispositivo mais próximo da obra. Nunca deixar a obra sem sinalização, mesmo em pausas de curta duração. Responsável pela sinalização: encarregado de frente ou trabalhador designado — com supervisão do TST. 5.7 Condutas de segurança do trabalhador em pista Uso obrigatório do colete refletivo durante toda a permanência em pista. Nunca virar as costas para o tráfego. Manter atenção constante ao movimento dos veículos mesmo dentro da zona de trabalho sinalizada. Obedecer às orientações do sinaleiro e do encarregado. Nunca ultrapassar os limites da zona de trabalho sem autorização. Em caso de veículo desgovernado em direção à zona de trabalho: afastar-se imediatamente para além da barreira ou talude — nunca correr paralelo à pista. Comunicar imediatamente ao encarregado qualquer sinalização derrubada, deslocada ou danificada. |  |  |  |  |
| - Responsabilidades |  |  |  |  |
| 6.1 Da Empresa — NR-26 e Manual DNIT/AGETOP: - Elaborar e implantar o Plano de Sinalização antes do início de qualquer obra em pista - Fornecer todos os dispositivos de sinalização em quantidade e condições adequadas - Capacitar os trabalhadores para compreender e respeitar a sinalização de segurança - Substituir imediatamente dispositivos danificados, faltantes ou com baixa refletividade - Designar responsável pela implantação, manutenção e retirada da sinalização em cada frente de serviço 6.2 Do Colaborador — NR-26: - Respeitar toda sinalização de segurança presente no local de trabalho e na rodovia - Não remover, danificar ou deslocar dispositivos de sinalização sem autorização - Comunicar imediatamente ao encarregado qualquer sinalização danificada, ausente ou derrubada - Usar o colete refletivo durante toda a permanência em pista - Participar dos treinamentos sobre sinalização fornecidos pela empresa 6.3 Responsabilização do Colaborador — art. 462 da CLT: O colaborador responderá perante a empresa nas seguintes situações: - Remover ou inutilizar dispositivos de sinalização sem autorização - Desrespeitar deliberadamente sinalizações de proibição ou obrigação - Causar dano a equipamentos ou a terceiros por descumprimento das orientações de sinalização |  |  |  |  |
| - Assinatura |  |  |  |  |
| Declaro que recebi orientação sobre o conteúdo integral deste documento, que compreendi os itens e normas aqui descritos e estou ciente das responsabilidades e penalidades decorrentes do seu descumprimento. |  |  |  |  |
| _______________________________________________ |  | _______________________________________________ |  |  |
| {{NOME}} |  | {{RESP_SST}} |  |  |