| - Identificação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa: JS CONSTRUTORA E LOCADORA |  |  | CNPJ: 16.910.656/0001-81 |  |
| Funcionário: {{NOME}} |  |  | Matrícula: |  |
| Função: {{CARGO}} |  |  |  |  |
| Admissão: {{DATA_ADMISSAO}} |  |  |  |  |
| Lotação: {{LOTACAO}} |  |  |  |  |
| Nº CPF: {{CPF}} |  |  |  |  |
| - Informações gerais |  |  |  |  |
| Em atendimento aos princípios de prevenção da saúde e segurança do trabalhador e de acordo com a Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, Normas Regulamentadoras NR-1 e NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego, a JS Construtora e Locadora Ltda resolve divulgar e dar ciência entre seus empregados os procedimentos operacionais padrão contidos neste documento, elaborado pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho — SESMT, cuja inobservância implica na aplicação das penalidades previstas, inclusive as dispostas no art. 482 da CLT. |  |  |  |  |
| - Objetivo |  |  |  |  |
| Padronizar os procedimentos operacionais de campo da JS Construtora e Locadora Ltda, estabelecendo as etapas de execução segura das atividades de pavimentação asfáltica, operação de máquinas e equipamentos, terraplanagem e transporte de materiais, garantindo a qualidade dos serviços, a preservação dos equipamentos e a integridade física dos trabalhadores. |  |  |  |  |
| - Equipamentos de Proteção |  |  |  |  |
| 4.1 EPIs obrigatórios para todas as atividades de campo: Botina de segurança ou botina de couro conforme a função, protetor auricular tipo plug, óculos de proteção incolor, capacete de segurança e colete refletivo. 4.2 EPIs adicionais por atividade: Pavimentação asfáltica: avental de raspa, luva de proteção química, luva vaqueta, protetor respiratório PFF2. Operação de máquinas: cinto de segurança dentro da cabine, protetor auricular concha quando necessário. Terraplanagem: protetor respiratório PFF1 em operações com geração de poeira, luva de proteção mecânica. Transporte: cinto de segurança obrigatório durante toda a condução do veículo. 4.3 EPCs presentes em todas as frentes: Cones de sinalização, cavaletes, fita zebrada, placas de obra, bandeirolas e extintor de incêndio. |  |  |  |  |
| - Procedimentos Operacionais |  |  |  |  |
| 5.1 Pavimentação Asfáltica Antes do início: - Verificar se a sinalização viária da frente de serviço está implantada corretamente — cones, cavaletes, placas OBR e sinaleiro posicionado antes de qualquer atividade em pista - Conferir os EPIs de toda a equipe antes do início — ninguém inicia sem EPI completo - Verificar a temperatura do CAP no espargidor e na vibroacabadora — temperatura mínima de operação conforme especificação do produto - Inspecionar o estado dos equipamentos: espargidor, vibroacabadora, rolo compactador e caminhões basculantes - Verificar as condições da pista: limpeza, imprimação e temperatura da base — a base deve estar seca e dentro da temperatura mínima exigida para recebimento do asfalto - Confirmar com o encarregado o traçado, a espessura e a especificação do revestimento a ser aplicado Durante a execução: - Manter distância segura entre os trabalhadores a pé e os equipamentos em operação — nenhum trabalhador deve estar no raio de atuação de máquinas sem comunicação prévia com o operador - Posicionar-se sempre a favor do vento em relação aos fumos do asfalto - Nunca pisar em asfalto recém-aplicado sem necessidade operacional - Comunicar imediatamente ao encarregado qualquer irregularidade na temperatura, espessura ou acabamento do revestimento - Manter o sinaleiro em posição durante toda a execução em pista — nunca retirar o sinaleiro antes do término das atividades - Respeitar as velocidades de operação dos equipamentos — vibroacabadora e rolo compactador conforme orientação do encarregado - Em caso de chuva: interromper a aplicação imediatamente — asfalto não pode ser aplicado sobre pista molhada - Hidratar-se regularmente — mínimo a cada 20 minutos durante atividade sob calor Após a execução: - Aguardar o resfriamento adequado do revestimento antes da liberação ao tráfego — conforme orientação técnica do encarregado - Retirar a sinalização viária no sentido do tráfego — do dispositivo mais próximo da obra para o mais distante - Limpar os equipamentos — remover resíduos de asfalto das ferramentas, rodos e rastelos antes do resfriamento total - Registrar no diário de obra: metragem executada, temperatura de aplicação, condições climáticas e intercorrências - Devolver os EPIs danificados ao responsável de SST para substituição 5.2 Operação de Máquinas e Equipamentos Antes do início: - Realizar a inspeção pré-operacional antes de ligar a máquina: nível de óleo, combustível, fluido hidráulico, água do radiador, pneus ou esteiras, luzes, buzina e alarme de ré - Verificar o estado das proteções e dispositivos de segurança — não operar máquina com proteção removida ou defeituosa - Ajustar o assento e os espelhos retrovisores antes de ligar o equipamento - Verificar a área ao redor da máquina antes de ligar — certificar que não há pessoas ou obstáculos no raio de operação - Acionar a buzina antes de ligar e antes de iniciar qualquer movimentação - Registrar a inspeção pré-operacional no checklist da máquina — disponível na cabine Durante a operação: - Usar o cinto de segurança durante toda a operação — sem exceção - Nunca transportar passageiros em máquinas sem assento e cinto homologados para esse fim - Manter velocidade reduzida no canteiro — máximo 20 km/h ou conforme sinalização da obra - Nunca operar máquina sob efeito de álcool, medicamentos que causem sonolência ou qualquer substância que comprometa os reflexos - Nunca usar celular durante a operação da máquina - Observar os pontos cegos do equipamento — utilizar o alarme de ré sempre que recuar e verificar o entorno antes de qualquer manobra - Manter distância mínima de 5 metros de outros equipamentos em operação - Ao parar temporariamente: acionar o freio de estacionamento, baixar os implementos ao solo e desligar o motor - Comunicar imediatamente ao encarregado qualquer falha, ruído anormal, vibração excessiva ou anomalia identificada durante a operação Após a operação: - Estacionar a máquina em local seguro, nivelado e fora da pista de tráfego - Baixar todos os implementos ao solo — nunca deixar implementos suspensos ao estacionar - Acionar o freio de estacionamento, desligar o motor e retirar a chave - Realizar inspeção pós-operacional: verificar vazamentos, danos e desgastes — registrar no checklist - Comunicar ao setor de manutenção qualquer não conformidade identificada - Limpar a cabine e os pontos de contato do operador ao final do turno 5.3 Terraplanagem Antes do início: - Verificar o projeto topográfico e os limites de corte e aterro com o encarregado antes de iniciar - Inspecionar a área de trabalho: identificar redes subterrâneas, interferências e áreas instáveis antes de iniciar a escavação - Confirmar a sinalização da área — isolamento de taludes, valas e zonas de escavação - Verificar as condições do terreno após chuvas: nunca iniciar terraplanagem em solo saturado sem avaliação prévia do encarregado - Confirmar a destinação do material escavado: bota-fora licenciado ou reaproveitamento conforme projeto Durante a execução: - Manter distância mínima de segurança entre as máquinas em operação — nunca dois equipamentos operando simultaneamente no mesmo raio de alcance - Nunca trabalhar no pé de um talude sem verificar a estabilidade — taludes com altura superior a 1,25m exigem escoramento ou inclinação adequada - Em escavações: nunca permanecer dentro da vala enquanto a máquina estiver em operação na mesma área - Operadores de máquinas: nunca operar próximo a bordas e taludes sem balizamento de segurança — uso de batentes e balizadores obrigatório - Controlar a geração de poeira: uso de PFF1 obrigatório e, quando possível, umedecimento do solo - Comunicar ao encarregado qualquer surgimento de água, material diferente do previsto em projeto ou situação de instabilidade Após a execução: - Verificar a compactação do aterro conforme especificação do projeto antes de liberar a área - Sinalizar taludes, valas e áreas escavadas que permaneçam abertas ao final do turno - Verificar a drenagem da área: garantir que não há acúmulo de água em valas ou junto a taludes - Registrar no diário: volume movimentado, condições do terreno e ocorrências - Estacionar os equipamentos em área segura e nivelada, longe de taludes e bordas 5.4 Transporte de Materiais Antes do início: - Inspecionar o veículo antes de cada jornada: pneus, freios, luzes, sinalização, espelhos e documentação - Verificar o estado da caçamba ou do tanque: sem vazamentos, travas funcionando, lona de cobertura disponível - Conferir o peso da carga: nunca ultrapassar a capacidade nominal do veículo — verificar a Tabela CONTRAN antes do carregamento - Verificar a fixação e cobertura da carga: material a granel deve estar coberto com lona antes de sair do carregamento — exigência do CTB - Conferir o roteiro com o encarregado: obra de destino, rota e horário previsto de retorno Durante o transporte: - Respeitar rigorosamente os limites de velocidade: 60 km/h em rodovias, 40 km/h em vias urbanas — salvo sinalização mais restritiva - Usar o cinto de segurança durante toda a condução — obrigatório pelo CTB - Nunca usar celular ao volante — infração gravíssima e risco de acidente fatal - Manter distância segura do veículo à frente — mínimo de 2 segundos de intervalo - Em descidas longas: usar freio motor — nunca desligar o motor ou engrenar ponto morto - Ao descarregar em obra: aguardar sinal do sinaleiro ou encarregado antes de recuar — nunca recuar sem sinalização sonora ativa e guia de manobra - Nunca permanecer dentro da cabine durante o descarregamento com caçamba levantada próximo a redes elétricas - Em caso de pane ou acidente em rodovia: sinalizar o veículo imediatamente com triângulo a 30m da traseira em via urbana e 100m em rodovia Após o transporte: - Ao retornar à base: registrar o quilômetro rodado, combustível abastecido e ocorrências no diário do veículo - Verificar o veículo após a jornada: identificar e comunicar ao setor de manutenção qualquer avaria, desgaste ou anomalia - Baixar a caçamba completamente antes de estacionar - Estacionar no local designado, acionar o freio de estacionamento e retirar a chave 5.5 Prevenção e Combate a Incêndio - Identificação dos extintores embarcados nas máquinas e veículos - Tipos de extintor e classe de fogo — A, B, C e D - Procedimento de uso do extintor — PASS - Quando usar e quando não usar — não arriscar a vida para salvar equipamento - Procedimento de evacuação e acionamento de socorro |  |  |  |  |
| - Situações de Emergência |  |  |  |  |
| - Acidente com trabalhador em pista: Acionar o sinaleiro para interromper o tráfego imediatamente. Ligar para SAMU 192 e Bombeiros 193. PRF: 191. PM: 190, Defesa Civil: 199, SESMT (62 9318-4758) Não mover a vítima salvo risco iminente maior. Preservar o local para investigação. Comunicar ao responsável de SST e ao encarregado imediatamente. - Capotamento ou tombamento de máquina: Desligar o motor se possível. Não tentar mover a máquina tombada sem orientação técnica. Acionar socorro imediatamente. Isolar a área — risco de vazamento de combustível e incêndio. - Incêndio em equipamento: Desligar o motor e retirar a chave. Usar o extintor embarcado se o fogo estiver em fase inicial — nunca arriscar a vida para salvar o equipamento. Afastar todos a pelo menos 50 metros. Acionar Bombeiros 193. - Soterramento em terraplanagem: Interromper imediatamente a operação de todas as máquinas na área. Acionar Bombeiros 193. Não tentar remover o soterrado com máquina — risco de agravamento. Aguardar equipe especializada. - Derramamento de produto químico em pista: Isolar a área e sinalizar. Comunicar ao encarregado e ao setor de SST. Não tentar limpar o derramamento sem os EPIs adequados. Em caso de produto inflamável: eliminar fontes de ignição imediatamente. - Comunicação Interna após Emergência: Todo acidente ou quase acidente deve ser comunicado ao encarregado imediatamente. O encarregado aciona o Técnico de Segurança do Trabalho. A CAT deve ser emitida em até 24 horas após acidente com lesão. Registrar: hora, local, o que aconteceu, quem se feriu, estemunhas e primeiros socorros prestados. Preservar o local até liberação. |  |  |  |  |
| - Responsabilidades |  |  |  |  |
| 7.1 Da Empresa: - Fornecer os EPIs adequados a cada atividade em perfeito estado de conservação - Disponibilizar os equipamentos em condições seguras de operação com manutenção em dia - Garantir a sinalização adequada em todas as frentes de serviço antes do início das atividades - Capacitar os trabalhadores para todas as atividades que executam 7.2 Do Colaborador: - Seguir rigorosamente os procedimentos descritos neste POP independentemente da frente de serviço em que estiver alocado - Usar os EPIs obrigatórios durante toda a jornada - Comunicar imediatamente ao encarregado qualquer situação de risco, anomalia em equipamento ou não conformidade identificada - Nunca iniciar uma atividade sem as condições de segurança estabelecidas neste procedimento 7.3 Responsabilização do Colaborador — art. 462 da CLT: - O colaborador responderá perante a empresa nas seguintes situações: - Descumprir os procedimentos estabelecidos neste POP causando dano a equipamentos, ao patrimônio ou a terceiros - Operar equipamento para o qual não está autorizado - Iniciar atividade em pista sem sinalização implantada |  |  |  |  |
| - Assinatura |  |  |  |  |
| Declaro que recebi orientação sobre o conteúdo integral deste documento, que compreendi os itens e normas aqui descritos e estou ciente das responsabilidades e penalidades decorrentes do seu descumprimento. |  |  |  |  |
| _______________________________________________ |  | _______________________________________________ |  |  |
| {{NOME}} |  | {{RESP_SST}} |  |  |