| - Identificação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa: JS CONSTRUTORA E LOCADORA |  |  | CNPJ: 16.910.656/0001-81 |  |
| Funcionário: {{NOME}} |  |  | Matrícula: |  |
| Função: {{CARGO}} |  |  |  |  |
| Admissão: {{DATA_ADMISSAO}} |  |  |  |  |
| Lotação: {{LOTACAO}} |  |  |  |  |
| Nº CPF: {{CPF}} |  |  |  |  |
| - Informações gerais |  |  |  |  |
| Em atendimento aos princípios de prevenção da saúde e segurança do trabalhador e de acordo com a Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, Norma Regulamentadora NR-1 do Ministério do Trabalho e Emprego, combinada com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro — Lei nº 9.503/1997 —, a JS Construtora e Locadora Ltda resolve divulgar e dar ciência entre seus empregados as disposições contidas no presente treinamento, elaborado pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho — SESMT, cuja inobservância implica na aplicação das penalidades previstas, inclusive as dispostas no art. 482 da CLT. |  |  |  |  |
| - Objetivo |  |  |  |  |
| Este treinamento tem por objetivo capacitar os condutores profissionais da JS Construtora e Locadora Ltda para a adoção de técnicas de direção defensiva, prevenção de acidentes de trânsito e conduta segura na operação de veículos em vias públicas, rodovias federais e estaduais e no interior dos canteiros de obras, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e as normas de segurança do trabalho vigentes. |  |  |  |  |
| - Carga Horária |  |  |  |  |
| 04 horas |  |  |  |  |
| - Conteúdo programático |  |  |  |  |
| - O que é Direção Defensiva Definição: dirigir de forma a prevenir acidentes de trânsito, mesmo diante das imprudências de outros condutores e das adversidades do ambiente. Os cinco fundamentos da direção defensiva: conhecimento, atenção, previsão, habilidade e decisão. Por que acidentes de trânsito são a principal causa de morte no trabalho no Brasil — e como a JS Construtora, por operar em rodovias, tem exposição elevada a esse risco. Responsabilidade do condutor profissional: vai além da responsabilidade individual — um acidente com veículo da empresa envolve responsabilidade civil, trabalhista e criminal. - Legislação de Trânsito aplicada ao condutor profissional CNH categorias C, D e E: requisitos, validade e obrigação de renovação. Tacógrafo: obrigatoriedade em veículos com PBT acima de 4,5 toneladas — como interpretar o disco e o que é registrado. Tempo de direção e descanso obrigatório — Lei 13.103/2015: máximo de 5h30 de direção contínua, com pausa mínima de 30 minutos. Jornada máxima de direção: 10 horas diárias. Infrações gravíssimas mais comuns: uso de celular ao volante, excesso de velocidade acima de 50% do limite, não usar cinto, avançar sinal vermelho, dirigir sob influência de álcool. Penalidades: multa, suspensão da CNH e cassação — impacto direto no emprego do condutor profissional. 5.3 Álcool, Fadiga e Distração — os três maiores inimigos do condutor 5.3.1 Álcool Tolerância zero para condutores profissionais: qualquer concentração de álcool acima de 0,05mg/L no ar alveolar configura infração — suspensão da CNH. Acima de 0,33mg/L: crime de trânsito — reclusão de 6 meses a 3 anos. O álcool reduz os reflexos, a coordenação motora e a capacidade de julgamento — efeitos começam na primeira dose. Ressaca: o efeito do álcool pode permanecer no organismo por mais de 12 horas após o consumo — conduzir com ressaca é tão perigoso quanto conduzir embriagado. Política da empresa: tolerância zero — condutor flagrado sob efeito de álcool ao volante de veículo da JS será desligado imediatamente. 5.3.2 Fadiga Sinais de fadiga ao volante: bocejos frequentes, dificuldade de manter os olhos abertos, cabeça pesada, dificuldade de concentração e reações mais lentas. Microssonos: episódios de sono involuntário de 4 a 5 segundos — a 90 km/h o veículo percorre 125 metros sem controle do condutor. O que fazer ao sentir fadiga: parar em local seguro imediatamente — não tentar chegar ao destino. Descanso real: cochilo de 20 minutos é suficiente para reduzir a fadiga aguda. Café e energéticos: mascaram a fadiga mas não eliminam o sono — efeito temporário e perigoso. 5.3.3 Distração Uso de celular ao volante: infração gravíssima — 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47. Ao olhar para o celular por 3 segundos a 60 km/h, o veículo percorre 50 metros sem atenção do condutor. Outras fontes de distração: rádio em volume alto, conversas com passageiros, comer ou beber ao volante, ajustar GPS em movimento. Regra prática: qualquer atividade que tire os olhos da pista ou as mãos do volante é uma distração — parar o veículo em local seguro antes de realizá-la. 5.4 Velocidade e Distância Segura Limites de velocidade aplicáveis à JS: 40 km/h em vias urbanas com veículos pesados, 60 km/h em rodovias de pista simples, 80 km/h em rodovias de pista dupla — salvo sinalização mais restritiva. Velocidade compatível com as condições: chuva, neblina, poeira e obras exigem redução de velocidade independentemente do limite da via. Distância segura: regra dos 2 segundos — o veículo deve passar pelo mesmo ponto 2 segundos após o veículo à frente. Com chuva: 4 segundos. Com neblina: 6 segundos ou mais. Distância de frenagem de caminhão carregado a 60 km/h: aproximadamente 60 metros em pista seca — em pista molhada pode dobrar. Por que ultrapassar não compensa: em uma viagem de 100 km, exceder 20 km/h acima do limite economiza apenas 10 minutos — não justifica o risco. 5.5 Condução de Veículos Pesados e Caminhões Diferenças entre veículos leves e pesados: inércia, tempo de frenagem, raio de curva e pontos cegos. Pontos cegos em caminhões: lateral direita, traseira e frente próxima — nunca ultrapassar caminhão pela direita. Manobra de ré: obrigatório uso do alarme de ré, guia de manobra quando possível — nunca recuar sem verificar o entorno. Freio motor em descidas: uso obrigatório em descidas longas e íngremes — nunca soltar a embreagem ou colocar em ponto morto. Carga e estabilidade: carga mal distribuída ou acima do limite compromete a frenagem e o equilíbrio do veículo — responsabilidade do motorista verificar antes de sair. Curvas com carreta: abertura prévia obrigatória — o eixo traseiro da carreta não segue a mesma trajetória do cavalo mecânico. 5.6 Condução em Condições Adversas Chuva: reduzir velocidade, aumentar a distância, ligar os faróis baixos, evitar frenagens bruscas — risco de aquaplanagem. Aquaplanagem: soltar o acelerador gradualmente e manter o volante firme — nunca frear bruscamente. Neblina: farol de neblina ligado, velocidade reduzida, nunca usar farol alto — aumenta o ofuscamento. Obras em pista: reduzir a velocidade ao mínimo sinalizado, atenção redobrada aos trabalhadores a pé e às máquinas em operação. Animais na pista: reduzir a velocidade ao avistar animais — em Goiás é risco real especialmente no período noturno. Período noturno: verificar faróis, aumentar a distância de segurança, atenção a pedestres e ciclistas sem refletivos. 5.7 Procedimentos em Caso de Acidente ou Pane Acidente com vítima: ligar imediatamente para SAMU 192 e Bombeiros 193. Sinalizar o veículo: triângulo a 30m em via urbana e 100m em rodovia. Não mover vítimas salvo risco iminente maior. Não mover os veículos antes da chegada da autoridade de trânsito salvo obstrução total da via. Comunicar imediatamente ao encarregado e ao setor de SST da JS. Pane em rodovia: acionar o pisca alerta, sair do veículo pelo lado do acostamento, colocar o triângulo, ligar para a concessionária ou PRF 191. Nunca permanecer dentro do veículo parado na pista. 5.8 Conduta no Canteiro de Obras Velocidade máxima no canteiro: 20 km/h ou conforme sinalização — respeito obrigatório. Prioridade absoluta para pedestres e trabalhadores a pé no canteiro. Nunca recuar sem sinaleiro ou guia de manobra. Nunca estacionar em áreas de circulação de máquinas. Manter faróis ligados dentro do canteiro independentemente do horário. Proibição de ultrapassagem de outros veículos dentro do canteiro. |  |  |  |  |
| - Responsabilidades |  |  |  |  |
| 6.1 Da Empresa — NR-1 e CTB: - Capacitar os condutores profissionais em direção defensiva antes do início das atividades - Verificar a validade da CNH e a categoria habilitada antes de designar o condutor para cada veículo - Garantir que os veículos estejam em condições seguras de operação com manutenção preventiva em dia - Não exigir do condutor o cumprimento de prazos que impliquem ultrapassagem dos limites de velocidade ou desrespeito às normas de descanso 6.2 Do Colaborador — CTB e NR-1: - Conduzir veículos somente com CNH válida e na categoria compatível com o veículo - Respeitar integralmente os limites de velocidade, as normas de descanso e as disposições do CTB - Nunca conduzir sob efeito de álcool, drogas ou medicamentos que comprometam os reflexos - Comunicar ao encarregado imediatamente qualquer condição de fadiga, doença ou indisposição que comprometa a condução segura - Não utilizar celular ao volante em nenhuma hipótese 6.3 Responsabilização do Colaborador — art. 462 da CLT: - O colaborador responderá perante a empresa nas seguintes situações: - Conduzir veículo da empresa sob efeito de álcool ou drogas - Causar acidente por descumprimento das normas de trânsito ou das orientações deste treinamento - Conduzir veículo sem CNH válida ou em categoria incompatível com o veículo |  |  |  |  |
| - Assinatura |  |  |  |  |
| Declaro que recebi orientação sobre o conteúdo integral deste documento, que compreendi os itens e normas aqui descritos e estou ciente das responsabilidades e penalidades decorrentes do seu descumprimento. |  |  |  |  |
| _______________________________________________ |  | _______________________________________________ |  |  |
| {{NOME}} |  | {{RESP_SST}} |  |  |