| - Identificação |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa: JS CONSTRUTORA E LOCADORA |  |  |  | CNPJ: 16.910.656/0001-81 |  |  |
| Funcionário: {{NOME}} |  |  |  | Matrícula: |  |  |
| Função: {{CARGO}} |  |  |  |  |  |  |
| Admissão: {{DATA_ADMISSAO}} |  |  |  |  |  |  |
| Lotação: {{LOTACAO}} |  |  |  |  |  |  |
| Nº CPF: {{CPF}} |  |  |  |  |  |  |
| - Objetivo |  |  |  |  |  |  |
| Este treinamento tem por objetivo capacitar os trabalhadores da JS Construtora e Locadora Ltda para a execução segura de atividades em vias públicas urbanas, estaduais e federais, prevenindo acidentes de trânsito, atropelamentos e colisões durante a realização de serviços de pavimentação, manutenção e obras em pista. Aplica-se a todos os trabalhadores que executam atividades operacionais em campo, incluindo ajudantes, rasteleiros, operadores de equipamentos, motoristas e encarregados. |  |  |  |  |  |  |
| - Carga Horária |  |  |  |  |  |  |
| 04 horas |  |  |  |  |  |  |
| - Riscos |  |  |  |  |  |  |
| O PGR da JS Construtora classifica o risco de atropelamento como Substancial para todos os cargos operacionais, sendo considerado o risco de maior gravidade nas frentes de obra em rodovias. 3.1 Atropelamento e Colisão Ocorre pela circulação simultânea de trabalhadores a pé e veículos em alta velocidade na mesma faixa ou em faixas adjacentes à área de trabalho. É o risco de maior potencial de gravidade — pode resultar em morte ou lesões permanentes. 3.2 Colisão entre Equipamentos e Veículos Caminhões, rolos compactadores e vibroacabadoras operando em espaço restrito com visibilidade limitada, próximos ao fluxo de veículos. Risco elevado de colisão lateral e traseira. 3.3 Visibilidade Reduzida Chuva, neblina, poeira de obra, fumaça de asfalto e trabalho noturno reduzem drasticamente a visibilidade do motorista que se aproxima. O trabalhador pode não ser visto a tempo de uma frenagem segura. 3.4 Invasão de Pista por Veículos Motoristas distraídos, com sono, embriagados ou em excesso de velocidade podem invadir a área de trabalho mesmo com sinalização correta. O trabalhador deve sempre considerar essa possibilidade. 3.5 Queda de Materiais sobre a Pista Materiais transportados em caminhões sem lona, ferramentas mal acondicionadas e detritos de obra podem cair sobre a pista e causar acidentes com veículos de passagem. |  |  |  |  |  |  |
| - Tipos de vias |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Vias Urbanas Velocidade máxima geralmente entre 30 e 60 km/h. Presença constante de pedestres, ciclistas e motos. Atenção redobrada nos cruzamentos. A proximidade com calçadas exige isolamento total da área de trabalho. Fiscalização municipal e CET. 5.2 Vias Estaduais Velocidade entre 60 e 100 km/h. Fiscalização da GOINFRA e CIRETRAN. Exigem projeto de sinalização aprovado pela GOINFRA antes do início das obras — como o CERCON da nossa sede, nas obras exige-se o projeto de sinalização provisória. Veículos em alta velocidade oferecem tempo de reação muito reduzido. 5.3 Rodovias Federais Velocidade entre 80 e 110 km/h. Fiscalização da PRF e DNIT. Fluxo intenso de veículos pesados. Exigem sinalização mais extensa — pré-aviso a partir de 1.000 metros da frente de obra. As obras da JS em contratos GOINFRA frequentemente ocorrem próximas a rodovias federais ou em seus acessos. |  |  |  |  |  |  |
| - Sinalização |  |  |  |  |  |  |
| A sinalização é a principal medida de proteção coletiva (EPC) para o trabalho em vias. Sem sinalização correta, nenhum EPI protege o trabalhador de um veículo em alta velocidade. 6.1 Sequência obrigatória de sinalização (sentido do tráfego) DistânciaDispositivoFinalidade1.000 mPlaca A 2km / A 1kmPré-aviso de obras500 mPlaca A 500mPré-aviso300 m Placa A 300mPré-aviso100–50 m Cone + placa de estreitamentoRedução de faixaFrente da obraCones contínuos + sinaleiro Delimitação da área 6.2 Cones e Delineadores Devem ser posicionados em linha contínua, espaçamento máximo de 8 metros em rodovias. Cones devem ter altura mínima de 0,75m com faixa refletiva. Nunca remover cones sem autorização do encarregado. 6.3 Sinaleiro / Controlador de Tráfego Obrigatório quando há redução a uma única faixa de rolamento (mão dupla alternada). O sinaleiro deve: - Estar sempre posicionado fora da faixa de tráfego - Usar colete refletivo classe 2 e capacete - Nunca virar as costas para o veículo que se aproxima - Usar bandeirola laranja (dia) e bastão luminoso (noite) - Manter comunicação visual ou por rádio com o sinaleiro do outro extremo 6.4 Sinalização Noturna Além de todos os dispositivos diurnos, são obrigatórios: cones com luz piscante, balizadores luminosos, iluminação da frente de serviço e EPIs com fita refletiva em toda a extensão do corpo. |  |  |  |  |  |  |
| - EPIs & EPCs |  |  |  |  |  |  |
| EPI | Especificação |  |  |  | Finalidade |  |
| Colete refletivo | Classe 2 — faixas refletivas laranja/amarelo |  |  |  | Visibilidade para motoristas |  |
| Botina de segurança | Com biqueira de solado antiderrapante |  |  |  | Proteção dos pés |  |
| Óculos de proteção | Incolor ou com proteção UV |  |  |  | Partículas e radiação solar |  |
| Protetor auricular | Tipo plug ou concha |  |  |  | Ruído de equipamentos e tráfego |  |
| - Assinaturas |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que recebi orientação sobre o conteúdo integral deste documento, que compreendi os itens e normas aqui descritos e estou ciente das responsabilidades e penalidades decorrentes do seu descumprimento. |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________ |  |  | _______________________________________________ |  |  |  |
| {{NOME}} |  |  | {{RESP_SST}} |  |  |  |